Метод измерения.

На рис. 1 и рис. 2 представлена  схема позволяющая определить различие (амплитуд, фаз) между двумя каналами LinIn (АЦП) и LinOut (ЦАП).

Метод измерения LinIn заключается в том что сигнал вышедший из ЦАП1 представляющий собой ЛЧМ сигнал состоящий из 255 гармоник имеющих целое число периодов на длине в 512 сэмплов поступает сразу на АЦП1 и АЦП2.

После чего оцифрованный сигнал подвергается Фурье преобразования (спектр) который позволяет найти как амплитуды гармоник, так и их фазы.

Дальше происходит комплексное деление сигнала с выхода 1 на сигнал с выхода 2.

Полученный после этого спектр является ничем иным как отношение амплитуд гармоник сигнала (Вход 1 \ Вход 2) и разницы фаз сигнала (Вход 1 – Вход 2).

Метод измерения LinOut такой же, как и LinIn за исключением того, что происходит отношение амплитуд гармоник сигнала (Вход 1 \ Вход 3) и разницы фаз сигнала (Вход 1 – Вход 3)

Для работы с программой необходимо собрать кабель представленный на рисунке.

Или использовать два кабеля распаянных по схеме представленной ниже.

Основной интерфейс программы.

График Входной сигнал (%) показывает вид входного сигнала, уровень входного сигнала выражается в % от максимально возможного значения.

Задержка это физическая задержка одного канала относительно другого выражается в семплах.

График АЧХ показывает Амплитудно-Частотную Характеристику сигнала выражается в децибел / кГц.

График Разброс амплитуд показывает относительное расхождение уровней оцифрованного сигнала между каналами.

Красная линия в этом графике показывает отношение двух одинаковых по уровню сигналов. (Для приблизительной ориентации)

График Разброс фаз показывает относительную задержку оцифрованного сигнала между каналами выражается Градус / кГц.

График Влияние разбаланса на подавление зеркального канала показывает максимально возможное подавление зеркального канала с учётом искажений внесенных ЗК выражается децибел / кГц.